DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Processador MIPS

O MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) é uma das arquiteturas de conjunto de instruções (ISA - Instruction Set Architecture) mais influentes e amplamente utilizadas no ensino de arquitetura de computadores. Caracteriza-se por ser uma arquitetura RISC (Reduced Instruction Set Computer), o que significa que utiliza um conjunto menor de instruções, todas com um formato simples e comprimento fixo. Essa simplicidade facilita o pipeline e a implementação de processadores de alto desempenho. As instruções do MIPS são tipicamente divididas em três formatos principais: Tipo R (para operações de Registrador para Registrador, como adição e subtração), Tipo I (para instruções que envolvem valores imediatos ou acesso à memória, como Load Word), e Tipo J (para saltos incondicionais).

O MIPS adota uma filosofia de design Load/Store, o que significa que a Unidade Lógica Aritmética (ULA) só pode operar em dados que já estão no Banco de Registradores. O acesso à memória é feito exclusivamente através de instruções específicas como lw (Load Word) e sw (Store Word). Essa arquitetura possui 32 registradores de uso geral, uma quantidade ideal que otimiza o desempenho de acesso aos dados e a complexidade do datapath. Sua clareza e ortogonalidade (consistência na forma como as instruções e endereçamentos são tratados) o tornam um ponto de partida excelente para compreender como os processadores modernos funcionam.

1. Fluxo Básico de Dados:

- O PC envia o endereço para a Memória de Instruções.

- A Instrução é buscada e enviada para o Banco de Registradores e para as Unidades de Controle.

- As Unidades de Controle geram os sinais de controle.

- O Banco de Registradores lê os operandos.

- A ULA calcula o resultado ou endereço.

- O resultado da ULA é enviado para o Banco de Registradores (Tipo R e I) ou para a Memória de Dados (Tipo I: sw).

- O PC é atualizado para a próxima instrução.

2. Descrição Detalhada dos Módulos

2.1. Program Counter (PC)

- Papel: Armazenar o endereço da próxima instrução a ser executada.

- Funcionamento: É um registrador síncrono. A cada pulso de clock, o valor do PC é atualizado com o endereço da próxima instrução.

  - Incremento Normal: Na ausência de saltos ou desvios, o PC é atualizado com o valor atual do PC somado ao tamanho da instrução (PC + 1, no modelo de 8 bits simplificado).

  - Atualização (MUX): Um Multiplexador (MUX) na entrada do PC seleciona o novo endereço a partir de três fontes possíveis: PC + 1 (sequencial), Endereço de Desvio (beq) ou Endereço de Salto (j).

2.2. Memória de Instruções (Instruction Memory)

- Papel: Armazenar o programa (código de máquina).

- Funcionamento: Implementada como uma Memória ROM no Logisim. Recebe o endereço do PC e produz a instrução de 18 bits correspondente na sua saída. É uma memória somente leitura durante a execução do programa.

2.3. Banco de Registradores (Register File)

- Papel: Armazenar dados temporários e variáveis do programa.

- Funcionamento: É um array de 8 registradores de 8 bits.

  - Leitura: Possui duas portas de leitura (endereços Read Register 1 e Read Register 2) que permitem ler o conteúdo de dois registradores simultaneamente, geralmente R-Source e R-Target. MUXes são usados para direcionar o conteúdo dos 8 registradores para as duas saídas de dados.

  - Escrita: Possui uma porta de escrita (Write Register), controlada pelo sinal RegWrite. Um Demultiplexador (DEMUX) garante que o dado de entrada (Write Data) seja escrito apenas no registrador selecionado.

2.4. Unidade Lógica Aritmética (ULA)

- Papel: Realizar operações aritméticas (adição, subtração, multiplicação, divisão) e lógicas (negação, shift, comparação).

- Funcionamento: Recebe dois operandos (A e B) e um código de 3 bits (ALU Function) que seleciona a operação a ser executada.

  - Saídas: Produz o resultado (F) e um sinal de 1 bit (Igual) que indica se $A = B$. Este sinal é crucial para a instrução de desvio condicional (beq).

  - ALUSrc: Um MUX na entrada B da ULA seleciona a fonte do segundo operando: o dado vindo do Banco de Registradores (Tipo R) ou o valor imediato estendido por sinal (Tipo I).

2.5. Memória de Dados (Data Memory)

- Papel: Armazenar os dados (variáveis globais, estruturas de dados) que o programa manipula.

- Funcionamento: Implementada como Memória RAM no Logisim, pois permite leitura e escrita.

  - Escrita (Store): O sinal MemWrite (Store) habilita a escrita. O endereço é calculado pela ULA, e o dado a ser armazenado vem do Banco de Registradores.

  - Leitura (Load): O sinal MemRead (Load) habilita a leitura. O endereço é calculado pela ULA, e o dado lido é enviado para o Banco de Registradores (via MUX MemToReg).

2.6. Unidade de Controle Principal (Main Control Unit)

- Papel: Decodificar a instrução (pelo Opcode) e gerar todos os sinais de controle.

- Funcionamento: É um circuito lógico combinacional (geralmente uma PLA ou ROM de controle) que recebe o campo Opcode da instrução (bits mais significativos) e gera os sinais de 1 bit que controlam todos os MUXes e a escrita nos registradores/memória, tais como:

  - RegWrite: Habilita a escrita no Banco de Registradores.

  - MemWrite/MemRead: Habilita a escrita/leitura na Memória de Dados.

  - Branch/Jump: Controla a atualização do PC para desvios e saltos.

  - RegDst/MemToReg/ALUSrc: Controlam os MUXes principais.

2.7. Unidade de Controle da ULA (ALU Control)

- Papel: Determinar o código de 3 bits (ALU Function) que a ULA deve executar.

- Funcionamento: É um circuito combinacional que recebe dois conjuntos de entradas:

  - O sinal ALUOp (gerado pela Unidade de Controle Principal, indica o tipo geral da instrução: Load/Store, Branch ou R-Type).

  - O campo Function da instrução (bits menos significativos da instrução R-Type, que indicam a operação específica, como ADD, SUB, AND).

  - Com base nessas entradas, ela decide qual das 8 operações a ULA deve realizar (ex: se for R-Type e o campo Function for ADD, a saída é 0002 para Soma).